[image: image1.jpg]


MC-300V
无线麦克风使用说明书
1、 前面板功能说明
[image: image25.jpg]



[image: image12.jpg]



电源开关
[image: image13.jpg]


LCD液晶显示屏

[image: image14.jpg]


通道A音量控制旋钮，调节此旋钮可控制通道A音量输出之大小

[image: image15.jpg]


通道B音量控制旋钮

[image: image16.jpg]


天线A

[image: image17.jpg]


天线B

[image: image18.jpg]


铁金属面板

二、后面板功能说明
[image: image2.jpg]



[image: image19.jpg]



混合输出插座

[image: image20.jpg]


独立通道B输出插座

[image: image21.jpg]


独立通道A输出插座

[image: image22.jpg]


平行输出接口A和B

[image: image23.jpg]


DC电源插座

[image: image24.jpg]


面版

3、 LCD液晶显示屏功能说明
[image: image3.jpg]g ware) £3 « 7B ""f

c
{
‘
JT 231702 1 0. L





[image: image4.jpg]OVER F

AF





[image: image5.jpg]24 it
T




[image: image6.jpg]C
"é [ 5 A K, 1 B




[image: image7.jpg](((AYB)))




4、 可选配件

1、手持式无线麦克风
[image: image8.jpg]




音头/ 网头
手持管体

电池状态及电源指示灯，打开电源开关后，指示灯随之闪亮。当电池电压低于标准工       作电压时，此灯变为常亮，此时应尽快更换电池。

电源开关

电池盒，用以盛装电池，电池电力不足时要及时按开更换。

电池盖

可更换橡胶色带

可拆管尾

2、腰挂式无线麦克风

[image: image9.jpg]



受音头                                
音头插座

电源指示灯

电源开关

电池盒

发射天线
频道转换开关
增益调节
[image: image10.jpg]EEREMTE

& 3 IF ff il s 75 3




5、 接收机操作说明
1． 拉出天线A和B，使之与机体成90度角。

2． 将电源线一头插入本机电源插座，另一头插入供电插座，注意电压要符合当地的市电电压。

3． 音频输出的连接

· 混合输出：将音频线一端插入“MIX OUT”插座，另一端插入前置放大器的“AUX”输入接口或“EMC”优先接口。

· 独立输出：将附带音频线一端插入“CH.A”或“CH.B”插座，另一端插入前置放大器的“AUX”输入接口或“EMC”优先接口。
4． 打开电源开关，LCD显示屏亮，并显示信息。

5． 关机前，请将音量调整到最小，打开麦克风后，再调整到适当的音量，以保护音响设备。

6、 接收机的安装注意事项
离地面要高于一米

距离面要大于一米

天线要全部拉出，否则将会影响收讯效果

7、 手持麦克风操作说明
1． 打开电池盒盖，装入2节1.5V电池，注意电池的正负极不能接反。

2． 拔电源开关到“NO”，如果接收机没有接收到信号，应检查电池电夺是否不足或电池极性是否接反。

3． 拔音频静音开关到“MUTE”（中间档）时，接收机将切断音频输出，抑制噪音通过接收机。

8、 性能指标

1． 综合性能

载波频率：VHF200-270MHZ                频率稳定性：＜±30ppm

动态范围：＞90dB                         谐波失真：＜0.5%

频率响应：40HZ-15KHZ±3 dB              音频输出：独立式：0-±200mV
                                                     混合式：0-±200mV

2． 固定式接收机

变压器电压：15V 350mA
消耗功率：4WATT

信噪比：＞90 dB

假象干扰比：＞80 dB

邻道干扰比：＞80 dB

接收灵敏度：＞10dBu(SINAD=30 dB）

去加重：50uS
3.手持麦克风
发射功率：8.5mW
调制方式：FM，F3F

最大调制度：±25KHZ

高次谐波：低于主波基准40DBI以上

使用电源电压：2节1.5V电池

连续使用时间：6小时

4、腰挂式无线麦克风

使用音头：背极电容式

发射功率：300mW
调制方式：FM，F3F

最大调制度：±25KHZ

高次谐波：低于主波基准40DBI以上

使用电源电压：9V层叠式电池

连续使用时间：6小时   （对于GP1604S  9V型电池）[image: image11.jpg]



