AP-9811P前置放大器

使用手册

性能特点：

· 5个话筒输入口；3个辅助输入口；2个次优先口；4个音频输出口

· 各音源输入通道独立音量控制

· 高音和低音音调控制

· 自动默音

前面板：

[image: image1.jpg]“KOKOPA Pre Amjlifier AP9SI1P





①电源开关                     ②低音调节旋钮               ③高音调节旋钮

④辅助输入3，2，1音量控制旋钮 ⑤话筒5，4，3，2，1音量旋钮 ⑥话筒1输入插口              
后面板：

[image: image2.jpg]—_I\
A=A

ololo|o_ o
clojojolo o

C|O





①话筒2，3，4，5输入插口        ②紧急1，2输入插口     ③辅助1，2，3输入插口

④音频输出插口                   ⑤交流保险丝            ⑥交流电源线
连接方法：

[image: image3.jpg]REESE
AP-9815E

— QAR EIEE
(Zar-i& 3 i3 A8




自动默音功能：

话筒1、紧急1、紧急2乃优先输入口，由这些口输入之信号将自动抑制其它输入信号，其中话筒1具有最高优先级，能抑制所有其它输入口。

建议把紧急广播用的话筒接于“话筒1”、警报器接于“紧急1”、钟声或其它接于“紧急2”。

性能规格：

	输入阻抗及灵敏度
	Micl，2，3，4，5：600Ω，5mv，不平衡
Linel，2，3：10kΩ，200mv，不平衡

	输出
	600Ω   1V

	频响
	180Hz-20kHz

	信噪比
	Mic input：80dB

Aux input：85dB

	音调
	          Bass： ±10dB  at  100kHz

          Treble： ±10dB  at  12kHz

	保护
	AC  fuseX1

	电源
	AC  220-240V/50~60Hz

	尺寸(长X宽X高)
	482X365X88(mm)

	毛重
	7．41kg

	净重
	5．98kg


