AP-9820S强插电源

使用手册

性能特点：

● 10路警报信号输入

● 10路警报链接输出

● 10路受警报控制的24V直流电源输出，可用于驱动强插切换系统。（强插音控等）

前面板：

[image: image1.jpg]“KOKOPA Switching Power AP.9820S





1 电源开关           ② 电源指示灯           ③ 输出指示灯
后面板：

[image: image2.jpg]



1 警报输入        ②警报输出             ③ 24V受控电源输出端子

④ 电源线          ⑤交流保险丝           ⑥ 输入警报电平选择     

系统连接：

[image: image3.jpg]RN
Gf B B o L) ERE RN R ERG

TG IEGER
FXEIFN F10X3BHHHNA





使用方法：

1.本设备为公共广播系统中的强插机构提供驱动电源,该电源由警报信号自动激活.

2.警报输入口 “ALARMIN”(见下图)的第11号到25号端子为公共地线；第1号到10号端子分别对应管理CH1到CH10十个通道,警报输入信号可以是+12V之高电平或0V低电平信号(输入电流小于3mA)。当ACTIVELEUEL设定开

  关置于HIGH时,高电平信号有效；当该设定开

  关置于LOW时,短路或低电平信号有效。当有

  任一端子输入有效警报信号时,相应通道即

  由后面板输出端子输出24V直流电源,用以驱

  动强插机构切换.

3.警报输出口 “ALARM OUTPUT”,用于连接公共

  广播系统或另外一台需告警之设备（传递联动信号）。

性能规格：

	通道数
	10，由警报信号激活

	告警电平
	+12V/0V，可预设

	输出
	DC  24VX1A/每通道

	保护
	AC  fuse

	电源
	AC  220-240V/50~60Hz

	  尺寸(长X宽X高)
	482X365X88（mm）

	毛重
	10．42kg

	净重
	9．00kg


