带五分区合并式广播功放

PA-8200PS PA-8300PS PA-8600PS PA-9000PS

使用手册

性能特点：

●　3路话筒输入口，2路辅助输入口，2路辅助输出口，最便于组合公共广播系统

●　100V，70V定压输出和4-16Ω定阻（平衡，不接地）输出

●　有默音功能，便于插入优先广播

●　各输入通道独立音量控制

●　高音和低音音调控制

●　4单位电平表，1单位红色失真灯指示

●　输出短路，过压，过流，过功率保护并告警

●　开机延时保护，避免开机瞬间对喇叭的冲击

●　自带五分区

●　单机即为一套完备的小公共广播系统
前面板：

[image: image1.jpg][-KoKoPA





1 电源开关                    ⑥ 话筒音量旋钮

2 电源指示灯                  ⑦ 辅助音量旋钮

3 低音调节旋钮                ⑧ 1号(优先)话筒插口
4 LED电平及失真指示           ⑨ 分区选择按键
5 高音调节旋钮                 

注意:第5只LED长亮表示过载失真,应调小有关音量以改善音质和减轻机器负荷。
后面板：

[image: image2.jpg]®
|45 1K K





1 保险丝                           ⑥ 辅助输出口(录音或链接另一功放)

2 交流电源线                       ⑦ 功率输出端子
3 CH1-CH5分区输出接各区喇叭       ⑧ 功率输入端子
4 MIC2,MIC3话筒插口               ⑨ 默音控制旋钮
5 辅助输入1,2插口

注意:不能在两个热端之间输出功率。

默音功能：
Mic 1乃具有最高优先级别之输入插口,由该口输入之信号将抑制其它口输入之信号.抑制的程度可由机器后面板之默音控制器 “MUTE”调节,调节范围为0 ~ -30dB.出厂时调在-30dB.

安装注意事项：

1、当接通电源并输入信号后，如听到短促报警信号音，即说明输出线路有短路故障，应立即切断电源，排除故障后重新加电。

2、因负载线路有一定的功率损耗，根据现场，应预留足够的功率余量,通常用所接的喇叭功率和乘以1.3倍得出功放的功率。（因广播线材的质量、大小及长短不同，倍数有所不同）

3、其它注意事项请参照前面的基本安装注意事项。

连接：

[image: image3.jpg]EGLGITY ‘esg Mic Power Amplifier PA8200PS | O O o O





性能规格：

	型号
	PA-8200PS
	PA-8300PS
	PA-8600PS
	PA-9000PS

	额定输出
	70W
	130W
	260W
	360W

	输出调整率
	由满载到空载，小于3dB

	输出方式
	4 -16Ω平衡输出，70V，100V定压输出

	辅助输出
	600Ω1V（0dBV）

	输入阻抗及灵敏度
	AUX1、AUX2：10KΩ，300mV，混合单通道

	
	Mic1、Mic2：600Ω，150mV，单通道
Mic3：600Ω，50mV，单通道

	频响
	50HZ-17 kHz

	谐波失真
	小于0.1%at 1kHz,1/3rared power

	信噪比
	AUX1、AUX2：≥71dB

	
	Mic1、Mic2、Mic3：≥66dB

	音调调节
	低音：±10dB(1000 Hz)

	
	高音：±10dB(1000 Hz)

	保护
	          交流保险丝X1,直流输出,过流,过压,过功率

	默音功能
	Mic 1输入其它输入时衰减0~-30dB

	电源
	AC  220V/50Hz

	耗电量
	120W
	240W
	500W
	700W

	尺寸(长X宽X高)
	482X365X88(mm) 

	毛重
	11.65kg
	12.93kg
	13.87kg
	17.83kg

	净重
	10.22kg
	11.50kg
	12.25kg
	16.35kg


